ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

RISK MANAGEMENT REPORT

Medical device: Universal polypropylene container for disinfection and cleaning of medical instruments
Model: СР-01 / СР-02
Manufacturer: LLC “Sanitary Defense”
Address: ul. Zdorovya 5, Warsaw, Poland
Report No.: RMR-2025-01
Revision: 1.0
Date: 04 November 2025
Prepared by: Anna Kowalska - Risk Management Coordinator
Reviewed by: Sergey Ivanov - Quality Manager
Approved by: Maria Petrova - Director

2. СОДЕРЖАНИЕ

Все разделы ниже

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

| Field | Example Entry |
| --- | --- |
| Device name | Universal polypropylene container for disinfection and cleaning of medical instruments |
| Model / Type | СР-01 (5 L), СР-02 (10 L) |
| Category risk | Class I - non-sterile, reusable device |
| Intended purpose | Designed for manual disinfection and pre-cleaning of reusable medical devices before sterilization. Ensures containment of disinfectant solution and safe handling of contaminated instruments. |
| Intended users | Medical and technical personnel trained in infection control procedures. |
| Patient population | Indirect contact only (via reprocessed instruments). |
| Operating environment | Hospital and clinical reprocessing areas, central sterilization departments. |
| Key performance characteristics | - Chemical resistance to disinfectants– Tight-fitting lid to prevent leaks - Durability under repeated cleaning cycles - Safe grip and ergonomic design |
| Safety-related characteristics | - Resistance to cracking/leakage (to prevent chemical exposure)– Material stability under disinfectant exposure (to prevent toxic leachates)- Proper lid locking (to avoid spills and contamination)– Absence of sharp edges |
| Standards and regulations applied | ISO 14971:2019, ISO 13485:2016, MDR 2017/745, ISO 10993-1, ISO 17664 |
| Этапы жизненного цикла |  |
| Идентифицированные категории опасностей |  |

4. Identification of Hazards (Идентификация опасностей)

4.1 Цель раздела

Определить все разумно предсказуемые опасности, возникающие на этапах жизненного цикла изделия - от проектирования и производства до эксплуатации, очистки, транспортировки, утилизации.

4.1 Идентификация предполагаемого назначение, неправильного предполагаемого применения,   характеристики связанных с безопасностью

НАШ ЧЕК ЛИСТ С ОТВЕТАМИ

4.2 Таблица идентифицированных опасностей

Наша таблица до столбца вред – включительно

4.3 Резюме раздела

Идентифицированы основные опасности, связанные с Перечисление наших категорий

Для каждой опасности будет проведён анализ риска (раздел 5) с оценкой тяжести и вероятности, а также определены меры контроля (раздел 6).

5. Risk Analysis (Before Risk Control)  ТУТ ЗАБЫЛИ ОБСУДИТЬ НУЖНО ФОРМУЛУ и ЗНАЧЕНИЯ  доя создании проекта и формула Риск = вероятность х тяжесть,

5.1 Методология оценки

Для анализа рисков используется качественно-количественная методика с матрицей 5×5, где:

Severity (S) — Тяжесть вреда:

| Уровень | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| 1 | Незначительный | Лёгкое раздражение кожи |
| 2 | Малый | Обратимая травма, лёгкий порез |
| 3 | Средний | Временная потеря трудоспособности |
| 4 | Серьёзный | Значительная травма, госпитализация |
| 5 | Критический | Смерть или необратимое повреждение органа |

Probability (P) — Вероятность возникновения:

| Уровень | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень редкое | Почти невозможно (<1/10000) |
| 2 | Редкое | Возможное при особых обстоятельствах |
| 3 | Иногда | Может произойти время от времени |
| 4 | Вероятное | Может происходить регулярно |
| 5 | Критический | Смерть или необратимое повреждение органа |

| Диапазон | Категория риска | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| 1–9 | Низкий (Acceptable) | Допустимый без мер |
| 10–25 | Высокий (Unacceptable) | Требует мер контроля |

5.3 Резюме раздела

Кол-во неприемлемых рисков –

Кол-во приемлемых –

6. Risk Control Measures (Меры управления рисками)

6.1 Цель раздела

Определить и задокументировать меры, применённые для снижения или устранения рисков, связанных с выявленными опасными ситуациями.

6.2 Таблица мер управления рисками и ыерификация

Наша  таблица меры управления рисками включая верификацию заполненная таблица

7. Residual Risk Evaluation

7.1 Цель раздела

Определить, являются ли остаточные риски (после реализации мер контроля) приемлемыми в соответствии с установленными критериями риск-аппетита организации и принципом ALARP

7.2 Таблица оценки остаточных рисков, наша таблица

7.3 Обоснование приемлемости

Кол-во рисков приемлемых -

Кол-во рисков не приемлемых –

8. Overall Residual Risk Acceptability (Оценка совокупного остаточного риска) – используется формула

8.1 Цель раздела

Определить, является ли совокупный остаточный риск медицинского изделия приемлемым, учитывая все идентифицированные индивидуальные риски, их взаимное влияние и соотношение польза/риск (Benefit-Risk balance), как требует ISO 14971:2019, п. 8.3.

8.2

Совокупный остаточный риск =

Совокупный остаточный риск - приемлемый или неприемлемый

8.3 Оценка соотношения польза/риск – заполняется только если остались неприемлемые риски

Используется формула

9.1 Общие выводы

На основании проведённого процесса идентификации опасностей, анализа, оценки и управления рисками, подтверждено, что:

- Все идентифицированные риски были рассмотрены и оценены в соответствии с требованиями ISO 14971:2019;

- Идентифицировано рсиков –  ? из них приемлемых -  ? неприемлемых - ?

- Все меры контроля риска внедрены, проверены и признаны эффективными;

- Все остаточные риски находятся на приемлемом уровне или в зоне ALARP;

- Совокупный остаточный риск признан приемлемым в контексте назначения изделия и ожидаемой пользы;

- Документация по управлению рисками является полной, прослеживаемой и согласована с системой менеджмента качества, соответствующей ISO 13485:2016;

- Постпроизводственная информация (PMS, жалобы, CAPA) будет регулярно анализироваться для пересмотра оценки рисков.

9.2 Заключение

Заключение:
На момент утверждения данного отчёта совокупный остаточный риск изделия Universal polypropylene container for disinfection and cleaning of medical instruments считается приемлемым.
Процесс управления рисками реализован в полном соответствии с ISO 14971:2019.

9.3 Состав команды по менеджменту рисков, согласовывание и утверждения отчета

| Имя | Должность |  | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anna Kowalska | Risk Management Coordinator | Роль из нашего спсика |  | 04.11.2025 |
| Dr. Sergey Ivanov | Quality Manager | Роль из нашего спсика |  | 04.11.2025 |
|  |  | Роль из нашего спсика |  |  |
|  |  | Роль из нашего спсика |  |  |
|  |  | Согласовал |  |  |
| Maria Petrova | Regulatory Affairs Director | Утвердил |  | 04.11.2025 |

10. References and Document Control

10.1 Ссылки и нормативные документы

| № | Документ / Стандарт | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO 14971:2019 | Medical devices — Application of risk management to medical devices |
| 2 | ISO 13485:2016 | Quality management systems — Requirements for regulatory purposes |
| 3 | MDR 2017/745 | Regulation (EU) 2017/745 on medical devices |
| 4 | ISO 10993-1:2020 | Biological evaluation of medical devices — Part 1 |
| 5 | ISO 17664:2017 | Processing of health care products — Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices |
| 6 | Company SOP QMS-RM-001 | Risk Management Procedure |
| 7 | IFU-CP-01 | Instructions for Use — Cleaning Container |

10.2 Управление документом

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Document title | Risk Management Report — Universal Polypropylene Container |
| Document number | RMR-2025-01 |
| Revision | 1.0 |
| Status | Approved |
| Effective date | 04.11.2025 |
| Prepared by | Anna Kowalska |
| Reviewed by | Dr. Sergey Ivanov |
| Approved by | Dr. Maria Petrova |
| Next review date | 04.11.2026 |
| Controlled copy location | QMS Repository / Folder: “Risk Management / Containers” |

Приложение А

Вся наш таблица полностью